报 名 表

| 项目名称 | 阿拉善盟中心医院残疾人综合服务中心低压配电线路改造服务（二次） |
| --- | --- |
| 报名时间 |  |
| 投标企业名称 |  |
| 投标企业详细地址 |  |
| 法人姓名及联系方式 |  |
| 授权人姓名及联系方式 |  |
| 电子邮箱 |  |

注:将PDF格式报名表发送至邮箱alsmzxyycgb@163.com，并及时电话通知采购工作人员（0483-8771225）予以记录。

后附：

1.供应商须提供加载统一社会信用代码的营业执照；

2.法定代表身份证复印件(加盖鲜章)；

3.法定代表授权委托书(加盖鲜章)。

附件：

采购项目服务清单及资质要求

采购服务清单及资质要求

（一）、施工内容

1、配套明装配电箱的安装及电缆在原有桥架的敷设，部分电缆需打穿墙洞并做穿墙管保护。

工作量：明装配电箱为三相电源共计4套（含内部电气材料的配置及安装）；电缆规格为5*10动力电缆，长度大约300米。

2、各房间插排的布线、并线；穿线穿管、线槽打眼固定及安装，新装两套排风系统引电源线。

工作量：插排约98套；PVC阻燃线槽330米；穿线管约1160米；3*2.5电缆150米；3*4电缆500米。

3、对原有配电箱内电气设备升级改造，使用的新增电气元件、配线及桥架的安装。

工作量：高分断路器（1P+N25A）50个；高分断路器（1P+N32A）50个；高分断路器（2P+N25A）50个；高分断路器（2P+N32A）50个；高分断路器（3P40A）20个；高分断路器（3P63A）20个；空气断路器（63A）4个；空气断路器（80A）4个）；

配线(5*6硬芯电缆400米、10平方多股软铜线100米)；桥架（100mm*15mm）80米。

4、安装紫外线灯。电源线需要单独走线从总配电箱穿管（拆除楼内不符合标准的6套紫外线灯拆除，加装6套新式灯具新安装11套紫外线灯，重新布线，时控开关根据业务需要分开控制）。

工作量：2*1.5白护套线300米；穿线管（φ16）152米；吊链约100米；时控开关9套。

5、新增的4套饮水机设备（电缆敷设及配电箱安装，）。

工作量：5*6动力电缆300米；明装配电箱（4-6回路）4套。

6、护士站导诊台线路改造（原有护士站工作区插座无法满足现有用电负荷，原有插座线拆除，重新敷设线路及配电箱插座安装）。

工作量：3*4硬芯电缆100米；配电箱（4-6回路）4套（待定）。

7、对原有部分照明灯具进行改造；过道加装雷达声光控开关，对北楼原有插座进行移位。

工作量：3*2.5白护套线约50米；移位五孔插座约30个；安装平板灯约30套（600*600）；加装雷达声光控开关20个，更换部分单联开关。

8、施工改造过程中其他不可预见和临时增加的工作量。

9、康复中心北楼因业务开展周一至周五无法施工，施工时间为周六日，随施工随打扫，施工不得影响康复业开展。

二、施工资质要求

一般资格要求：供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的三证合一的营业执照；

（2）施工人员需持有高低压电工特种作业操作证的电气专业技术人员，施工方必须为施工人员购买意外伤害保险（提供保险单复印件）。

（3）施工方必须提供个人作业工具（包括部分电气类工具、移动双层脚手架4套）。

（4）必须配备现场安全施工调度人员1名，负责确保工程进度和工程质量。

（三）、施工时间

残疾人康复中心整体改造时间20天内完成。