附件：

报名表

| 项目名称 | 阿拉善盟中心医院安检机设备采购项目 |
| --- | --- |
| 报名时间 |  |
| 投标企业名称 |  |
| 投标企业详细地址 |  |
| 法人姓名及联系方式 |  |
| 授权人姓名及联系方式 |  |
| 电子邮箱 |  |

注:报名表发送至邮箱alsmzxyycgb@163.com，并及时电话通知采购工作人员（0483-8771225）予以记录。

后附: 营业执照复印件、法人证件、授权人证件；（加盖鲜章）

- 采购内容与采购要求

一、项目说明

1.项目名称：阿拉善盟中心医院安检机设备采购项目

2.项目编号：ZXYY-2025-06

3.采购方式：询价采购

4.采购预算：99000.00元

5.交付期限：签订合同后10个自然日内交货，安装调试完成后，提供设备说明书资料和国家安全防范报警系统产品检测报告证明材料。

二、采购内容及服务需求

（一）技术参数要求

1.通道尺寸：500（宽）×300（高）mm

2.传送带速度：0.20m/s

3.传送带额定负荷： 150 kg

4.标准泄露剂量	符合GB15208.1-2018的防护标准

5.空间分辨力	水平：0.8mm  垂直：0.8mm （提供检测报告印证）

6.穿透分辨力	≤0.127mm（提供检验报告）,

7.线分辨力	≤￠0.0787mm的金属丝（提供检测报告印证）

8.穿透力 ≥18mm钢板（提供检验报告），

9.通过率：720个/h

10.胶卷安全性：对ISO1600胶卷安全

11.射线束方向：底照式/由下向上垂直照射

12.管电流：0.4~0.5mA

13.管电压：80 KV

14.射线束发散角：60°

15.冷却／工作周期 密封式油冷／100％

16.显示器：高分辨率17英寸液晶显示器

17.设备噪声：52.9dB（A）

18.产品功能

（1）智能预览：支持实时显示X射线包裹图像画面、摄像头画面，支持实时对安检物品智能分析

（2）物体识别：对通过X射线扫描的包裹进行物品智能识别，智能框跟随物品移动

（3）识别种类：支持12种物品识别，如管制刀具、枪支、喷灌、液体、打火机、烟花爆竹、指虎、警棍、手铐、电子产品、雨伞、钝器等违禁物品

（4）危险等级：高危，警告，安全，可根据物品种类自定义危险等级一键关机：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障。

（5）环保设计:铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染。

（6）动态画面切换： 画面在静止的时候可以切换，在动态的时候也可以自如切换。

（7）支持对违禁品设置危险等级并联动报警，可联动语音提示、声光报警、传送带停止等。

（8）支持实时画面叠加智能识别结果，智能框跟踪物品实时移动。

（9）支持添加普通网络摄像机及PoE摄像机，监控整个安检过程。

（10）支持检测配置、行包查询、报表查询、人包关联、智能图/原图导出、采集源设置、设备升级等。

（11）支持系统异常报警（包括无硬盘、存储错误、IP冲突、MAC冲突等）。

19.图片存储：不少于10W张图片存储

20.行包查询：支持根据时间查询历史图片

21.备份方式：USB

22.硬盘数量：1*SATA

23.硬盘接口:1*SATA，64G

24.RS-232接口:1*RS-232

25.USB接口:2*USB3.0+2USB2.0

26.VGA接口:1*VGA

27.供电方式:AC220V～240V

28.最大功耗:1.0KW

29.净重：248 Kg

30.产品尺寸(不含接物架)	:1665mm×767mm×1205mm（长×宽×高）

31.产品尺寸(含接物架):2165mm×767mm×1205mm（长×宽×高）

32.工作温度/储存温度：0℃～45℃/-20℃～+60℃

33.工作湿度/储存湿度：0%～90%/10%～90%

34.安检机需提供权威机构检测报告证明并加盖厂商公章。

35.投标供应商需提供厂商授权并加盖厂商公章。

（二）商务要求

1.签订合同后10个自然日内或交货，安装调试完成后，提供设备说明书资料和国家安全防范报警系统产品检测报告证明材料。

2.投标单位所报的价格必须包含产品价、税款、运输等一切费用，采购单位不负责报价书以外的任何费用。

3.交货地点：阿拉善盟中心医院指定地点

4.提供设备安装及售后维护服务，设备免费维护期为3年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。（满足以上要求并提供承诺函）

5.质保期内发生维修时，接到通知后半小时内答复，1小时内到达现场维修，免费提供相关零配件。（满足以上要求并提供承诺函）

6.中标人须负责培训采购人的使用人员，直至完全掌握设备系统的操作、日常维护保养及简单维修方法。

7.投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

三、验收方式

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 2 日内，由甲乙双方对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物 30 日内，如发现质量问题，甲方应在 30 日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在 3 日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

四、付款条件及方式

甲方收到货物，由乙方安装调试完成后，甲方运行正常并验收合格，乙方出具正规完税发票并提交完整付款材料后一个月内支付90%，运行满一年后一个月内支付剩余10%。